第1章 概论：重要内容整理

课程：计算机组成原理与系统结构｜来源：第1章课件.pdf

# 一、本章主线

这一章的作用不是让你背计算机历史，而是建立整门“计算机组成原理与系统结构”的总地图：计算机如何从物理硬件出发，经过指令、程序、操作系统和应用软件，最终完成用户任务。

用户任务
→ 高级语言程序
→ 编译 / 汇编 / 链接
→ 机器语言指令
→ 控制器取指、译码、发控制信号
→ 运算器、存储器、输入输出设备协同工作
→ 程序完成
→ 用 CPI、主频、MIPS、FLOPS、存储容量等指标评价性能

计算机的发展与分类：了解计算机从电子数字计算机到微处理器的发展。

冯·诺依曼体系结构：本章最核心的结构模型。

计算机硬件系统五大部件：存储器、运算器、控制器、输入设备、输出设备。

软件、语言与程序运行过程：高级语言如何变成机器可执行程序。

计算机系统层次结构：从物理电路到应用软件的抽象层。

计算机性能指标：机器字长、存储容量、CPI、MIPS、FLOPS 等。

# 二、计算机的发展：重点抓住“二进制 + 存储程序”

电子数字计算机的主要特点是高速、高精度，并以二进制方式表示和处理信息。第一台电子数字计算机 ENIAC 于 1946 年诞生，早期采用十进制操作，并通过布线和拨动开关控制运算。

真正需要记住的不是年份细节，而是它引出了现代计算机的两个关键思想：

1.  二进制：数据和指令都可以用 0/1 表示，便于电子线路实现。

2.  存储程序：程序和数据一起放入存储器，CPU 按照指令序列自动执行。

# 三、计算机分类：重点是 Flynn 分类法

Flynn 分类法根据计算机运行时的两类信息流进行划分：指令流和数据流。指令流表示“执行什么操作”，数据流表示“被处理的数据”。

| 类型 | 全称 | 含义 | 典型理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| SISD | 单指令流单数据流 | 一个处理器处理一个数据流 | 传统单处理器计算机 |
| SIMD | 单指令流多数据流 | 一条指令处理多个数据 | 向量机、GPU 思想 |
| MISD | 多指令流单数据流 | 多条指令处理同一数据流 | 理论型，实际少见 |
| MIMD | 多指令流多数据流 | 多个处理器独立执行不同指令和数据 | 多核、并行计算机 |

本课程主要讨论对象：电子数字计算机、SISD 计算机、冯·诺依曼体系结构计算机。

# 四、计算机系统组成：硬件系统 + 软件系统

## 4.1 硬件系统

硬件系统是计算机系统的物质基础，主要由主机和外围设备组成。

硬件系统
├── 主机
│   ├── CPU = 运算器 + 控制器
│   └── 内存储器：RAM、ROM
└── 外围设备
    ├── 外存储器：磁盘、磁带、光盘等
    ├── 输入设备：键盘、鼠标、扫描仪等
    └── 输出设备：显示器、打印机、绘图仪等

## 4.2 软件系统

软件系统是硬件功能的扩充和完善，它负责管理硬件资源、组织程序运行并服务用户任务。

软件系统
├── 系统软件
│   ├── 操作系统
│   ├── 语言处理程序
│   ├── 数据库管理系统
│   ├── 网络管理软件
│   └── 服务性程序
└── 应用软件
    ├── 工程设计程序
    ├── 数据处理程序
    ├── 自动控制程序
    ├── 企业管理程序
    └── 科学计算程序

操作系统是直接运行在裸机上的最基本系统软件，是系统软件的核心。它管理计算机软硬件资源，提高资源利用率，并为用户和计算机之间提供接口。

# 五、冯·诺依曼体系结构：本章核心

冯·诺依曼体系结构的核心不是某个具体机器，而是一套现代通用计算机的基本组织原则。

1.  采用二进制表示数据和指令。计算机内部所有信息最终都以 0/1 表示。

2.  采用存储程序思想。程序和数据预先存入主存，计算机工作时自动从存储器取指令并执行。

3.  指令一般按顺序执行。遇到分支、跳转、循环等指令时，执行顺序会被改变。

4.  硬件由五大部件组成：运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备。

5.  现代计算机更强调以存储器为中心。程序和数据都在存储器中，CPU 与 I/O 设备围绕存储器进行信息交换。

程序和数据放入存储器
→ CPU 取指令
→ 控制器分析指令
→ 控制器发出控制信号
→ 运算器、存储器、I/O 设备执行相应操作
→ 继续取下一条指令

# 六、五大硬件部件：必须掌握功能

| 部件 | 核心功能 | 重点记忆 |
| --- | --- | --- |
| 存储器 | 存放指令和数据 | 读操作、写操作、存储单元、单元地址、存储字长 |
| 运算器 | 在控制器控制下进行算术运算和逻辑运算 | 直接影响运算速度和整体性能 |
| 控制器 | 分析指令并产生控制信号，协调各部件工作 | 取指令、分析指令、执行指令 |
| 输入设备 | 把外界信息转换成计算机可识别的二进制代码 | 键盘/鼠标 |
| 输出设备 | 把处理结果转换成人或其他设备可接收的形式 | 显示器/打印机 |

# 七、计算机语言与程序运行过程

## 7.1 三种语言

| 比较项 | 机器语言 | 汇编语言 | 高级语言 | 一句话理解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语言构成 | 0/1 代码 | 助记符 | 接近自然语言和数学语言 | 从机器能懂到人更容易懂 |
| 面向对象 | 面向机器 | 面向机器 | 面向用户 | 抽象程度逐渐升高 |
| 能否直接执行 | 可以 | 不可以，需要汇编 | 不可以，需要编译或解释 | 最终都要变成机器语言 |
| 运行效率 | 高 | 高 | 相对较低 | 可读性和效率通常有权衡 |
| 可读性 | 低 | 较低 | 高 | 越高级越容易编写和维护 |

## 7.2 编译、汇编、链接、解释

以 C 程序为例，典型编译型语言的运行过程如下：

高级语言源程序
→ 预处理
→ 编译
→ 汇编
→ 链接
→ 可执行机器语言程序
→ CPU 执行

GCC 的典型翻译过程可以写成：

hello.c → hello.i → hello.s → hello.o → 可执行文件

预处理：处理 include、宏定义等。

编译：把高级语言翻译成汇编语言。

汇编：把汇编语言翻译成机器语言目标文件。

链接：把目标文件和库函数组合成可执行程序。

解释：不是一次性全部翻译，而是一边翻译一边执行。

# 八、计算机系统层次结构：理解“抽象层”

计算机系统是分层结构。越往下越接近硬件，越往上越接近用户任务。分层的作用是隐藏底层复杂细节，让上层只面对更简单的模型。

应用软件层
语言处理程序及其他系统软件层
操作系统层
机器语言层
微体系结构层
逻辑实现层
物理电路层

这里最重要的两个关键词是“抽象”和“界面”。抽象负责隐藏复杂细节，界面负责连接不同层次，例如软件和硬件之间的界面、使用者和设计者之间的界面、各层计算机语言之间的界面。

# 九、性能指标：最容易出计算题

## 9.1 机器字长

机器字长是 CPU 一次能处理的数据位数，常见有 8 位、16 位、32 位、64 位。它会影响寄存器位数、运算部件位数、数据总线位数、运算能力和可寻址空间。

## 9.2 存储容量

存储容量表示能存放的二进制信息量大小。

存储容量 = 存储单元个数 × 存储字长
1K = 2^10，1M = 2^20，1G = 2^30，1T = 2^40

例：主存地址线 30 根，存储字长 32 位，则存储单元个数为 2^30，每个单元 32 bit = 4 Byte，所以容量为 2^30 × 4 Byte = 4GB。

## 9.3 运算速度指标

| 指标 | 含义 | 常用公式 / 注意点 |
| --- | --- | --- |
| 主频 | CPU 时钟频率 | 时钟周期 T = 1 / 主频 f |
| CPI | 每条指令平均需要多少个时钟周期 | 平均 CPI = Σ 指令比例 × 对应 CPI |
| CPU 执行时间 | 程序在 CPU 上真正执行的时间 | CPU 时间 = 指令条数 × CPI × 时钟周期 = 指令条数 × CPI / 主频 |
| MIPS | 每秒执行多少百万条指令 | MIPS = 指令条数 / 执行时间 / 10^6，也可近似为 主频 / CPI / 10^6 |
| FLOPS | 每秒完成的浮点运算次数 | 适合衡量科学计算、高性能计算、AI 浮点计算能力 |

性能判断的关键陷阱：不能只看主频、CPI 或 MIPS 中的某一个指标。真正比较程序快慢，应以 CPU 执行时间为核心，并结合指令条数、CPI、主频、Cache 命中率、I/O 等因素综合判断。

# 十、考试重点清单

## 10.1 概念题高频点

冯·诺依曼结构是什么？

什么是存储程序思想？

CPU 由哪两部分组成？

操作系统的作用是什么？

机器语言、汇编语言、高级语言有什么区别？

编译器、汇编器、解释器分别干什么？

## 10.2 分类题高频点

Flynn 分类法：SISD、SIMD、MISD、MIMD。

通用计算机和专用计算机的区别。

桌面型、服务器型、嵌入式计算机的区别。

## 10.3 计算题高频点

平均 CPI：按不同指令比例加权平均。

时钟周期：由主频取倒数得到。

CPU 执行时间：指令条数 × CPI × 时钟周期。

MIPS：每秒百万条指令数。

存储容量：存储单元个数 × 存储字长。

计算题通用步骤：先算平均 CPI，再由主频求时钟周期，接着代入 CPU 时间公式，最后根据题目需要计算 MIPS 或进行性能比较。

# 十一、本章必须背下来的压缩版

五大部件：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
CPU = 运算器 + 控制器
冯·诺依曼核心：二进制、存储程序、程序控制、五大部件、顺序执行
Flynn 分类：SISD、SIMD、MISD、MIMD
程序翻译：高级语言 → 编译 → 汇编 → 链接 → 机器语言 → CPU 执行
性能公式：
  时钟周期 = 1 / 主频
  平均 CPI = Σ 指令比例 × 指令 CPI
  CPU 执行时间 = 指令条数 × CPI × 时钟周期
  MIPS = 主频 / CPI / 10^6