# 第2章 总线 重点总结

《计算机组成原理与系统结构》课件重点梳理版

资料来源：第2章课件.pdf。本文按“考试高频概念 + 后续章节会反复用到的主线 + 典型计算/辨析点”整理，适合课前预习、期末速记和笔试复习。

# 一、本章主线

本章围绕“计算机各部件怎样连接并交换信息”展开。总线不是简单的几根线，而是一组带有电气、机械、功能和时序约定的公共通信通道。后面学习CPU、存储器和I/O时，所有数据传送都要落回总线结构、总线控制和总线时序。

主线可压缩为：总线特性 -> 总线分类 -> 总线结构 -> 总线标准 -> 总线控制，其中总线控制又重点落在总线判优和通信定时。

# 二、核心知识点

## 2.1 总线的基本概念

物理角度：总线是一组实现互连和通信的导线。

系统角度：总线是连接CPU、存储器、I/O设备等模块的公共信息通路。

总线特性包括电气特性、机械特性、功能特性和时间特性。

## 2.2 总线的特性

| 特性 | 核心含义 | 复习抓手 |
| --- | --- | --- |
| 电气特性 | 信号传送方向、有效电平范围、驱动能力等 | 谁发、谁收、什么电平有效 |
| 机械特性 | 插头插座形状、引脚数量、排列顺序 | 能不能可靠插接 |
| 功能特性 | 每根线传送什么信息 | 地址线/数据线/控制线 |
| 时间特性 | 信号何时有效、保持多久、先后关系 | 总线时序 |

## 2.3 总线分类

按功能可分为地址总线AB、数据总线DB、控制总线CB。

地址总线通常从CPU发出，决定寻址范围；数据总线常为双向，传送数据；控制总线传送读写、中断、总线请求/响应等控制信号。

按位置和层次可分为片内总线、系统总线、通信总线等。

按传送方式可分为并行总线与串行总线；并行适合短距离高速，串行适合远距离和高速差分传输。

## 2.4 总线系统结构

单总线结构简单、成本低，但所有部件共享一条通路，容易形成瓶颈。

多总线结构把CPU-存储器高速通路和I/O通路分开，可以提高并发性和扩展性。

现代系统常通过桥接器/控制器连接不同层次总线，例如CPU-内存总线、I/O总线、外设总线。

## 2.5 总线性能指标

总线宽度：一次并行传送的二进制位数，常见为8/16/32/64位。

总线频率：总线时钟频率，影响单位时间传送次数。

总线带宽：单位时间传送的数据量，常用B/s、MB/s、GB/s表示。

典型估算：总线带宽 = 总线宽度(bit) / 8 × 总线频率 × 每周期传送次数。

## 2.6 总线控制

总线判优解决“多个主设备同时申请总线时谁先使用”的问题。

集中式判优常见有链式查询、计数器定时查询、独立请求方式。

分布式判优把判优逻辑分散到各模块，可靠性和扩展性更好，但控制复杂。

通信定时包括同步通信、异步通信和半同步通信。同步通信靠统一时钟，异步通信靠请求/应答握手。

## 2.7 总线标准

总线标准规定信号、电气、机械、协议和时序，使不同厂商设备可以互联。

常见标准可按历史和用途理解：片内/板级总线、系统扩展总线、外设接口总线、串行高速总线。

复习时不必死记所有历史细节，关键是理解“标准 = 互联接口规范”。

# 三、必须背下来的结构与公式

总线三类信号：地址总线AB、数据总线DB、控制总线CB。

总线四类特性：电气、机械、功能、时间。

总线带宽 = 总线宽度(bit)/8 × 总线频率 × 每周期传送次数。

集中式判优：链式查询、计数器定时查询、独立请求。

通信定时：同步、异步、半同步。

# 四、考试/笔试高频点

概念辨析：地址总线、数据总线、控制总线各自传什么。

计算题：根据总线宽度、频率、传送次数求带宽。

结构题：单总线与多总线的优缺点。

简答题：为什么需要总线判优，常见判优方式有什么区别。

简答题：同步通信和异步通信的区别。

# 五、一句话收束

第2章的本质是把“计算机部件如何互连”讲清楚：地址线决定访问谁，数据线传送内容，控制线决定何时、怎样传；判优解决谁用总线，时序解决何时有效。