# 第4章 运算方法与运算器 重点总结

《计算机组成原理与系统结构》课件重点梳理版

资料来源：第4章课件.pdf。本文按“考试高频概念 + 后续章节会反复用到的主线 + 典型计算/辨析点”整理，适合课前预习、期末速记和笔试复习。

# 一、本章主线

本章回答“计算机如何在硬件中完成加、减、乘、除和浮点运算”。高级语言中的+、-、*、/最终要变成机器指令，再由ALU、移位器、寄存器和控制逻辑完成。重点是定点补码运算、溢出判断、乘除法移位加减思想、浮点运算流程和运算器结构。

主线可压缩为：运算类型 -> 移位运算 -> 定点加减 -> 定点乘法 -> 定点除法 -> 浮点运算 -> 运算器组成。

# 二、核心知识点

## 4.1 计算机中的运算操作

算术运算包括加、减、乘、除。

逻辑/位运算包括与、或、非、异或、取反等。

移位运算包括逻辑移位、算术移位、循环移位。

高级语言运算需要被编译为机器指令，最后由硬件电路执行。

## 4.2 移位运算

| 类型 | 左移 | 右移 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逻辑移位 | 低位补0 | 高位补0 | 无符号数/位串 |
| 算术移位 | 低位补0，可能溢出 | 高位补符号位 | 有符号补码整数 |
| 循环移位 | 移出位回送另一端 | 移出位回送另一端 | 循环移位指令、加密、位操作 |

## 4.3 定点加减运算

补码加法是硬件整数运算的核心：符号位也参与运算，丢弃最高进位。

减法可以转化为加法：X - Y = X + (-Y)。

溢出判断重点：两个同号数相加，结果符号与加数符号不同，则溢出。

也可用符号位进位与最高数值位进位异或判断溢出。

## 4.4 定点乘法运算

乘法本质是“部分积累加 + 移位”。

原码乘法比较直观，先处理符号，再对数值位做移位加法。

补码乘法常见思想是Booth算法，根据相邻位变化决定加、减或只移位。

乘法器性能主要取决于部分积生成、压缩和最终加法速度。

## 4.5 定点除法运算

除法本质是“试商 + 减法/恢复 + 移位”。

恢复余数法：试减后如果余数为负，要恢复再继续。

不恢复余数法：用后续加减规则避免每次恢复，提高效率。

除法比加法和乘法更复杂，硬件实现代价更高。

## 4.6 浮点运算

浮点加减流程：对阶 -> 尾数加减 -> 规格化 -> 舍入 -> 溢出判断。

对阶通常把小阶向大阶对齐，小阶尾数右移。

浮点乘除流程：阶码相加/相减，尾数相乘/相除，再规格化与舍入。

浮点误差来自有限位尾数、舍入和阶码范围限制。

## 4.7 运算器组成

定点运算器通常由ALU、通用寄存器、移位器、状态标志和内部数据通路组成。

ALU完成算术和逻辑运算，标志位记录进位、溢出、零、符号等状态。

现代处理器常有整数运算单元、浮点运算单元、向量/SIMD单元等多种执行部件。

# 三、必须背下来的结构与公式

算术右移补符号位，逻辑右移补0。

补码加减法统一：减法转化为加负数。

溢出判断：同号相加变异号，或符号位进位与最高数值位进位异或。

浮点加减五步：对阶、尾数运算、规格化、舍入、溢出判断。

ALU是运算器核心，配合寄存器、移位器和状态标志工作。

# 四、考试/笔试高频点

移位题：逻辑移位、算术移位、循环移位区别。

补码加减题：计算结果并判断溢出。

乘除法简答：为什么乘除可以用移位和加减实现。

浮点题：说明浮点加法为什么要先对阶。

结构题：运算器由哪些部件组成，各自作用是什么。

# 五、一句话收束

第4章的本质是把数学运算落到硬件动作上：加减靠补码统一，乘除靠移位加减反复，浮点靠对阶、规格化和舍入。