# 第5章 存储体系 重点总结

《计算机组成原理与系统结构》课件重点梳理版

资料来源：第5章课件.pdf。本文按“考试高频概念 + 后续章节会反复用到的主线 + 典型计算/辨析点”整理，适合课前预习、期末速记和笔试复习。

# 一、本章主线

本章回答“程序和数据存在哪里、怎样快速访问”。存储系统不是单一存储器，而是由寄存器、Cache、主存、外存构成的层次结构。重点是主存分类与性能、主存与CPU连接、Cache映射与替换、虚拟存储器、外存和存储保护。

主线可压缩为：存储器分类 -> 主存指标 -> 主存组织 -> Cache -> 虚拟存储器 -> 外存 -> 存储保护。

# 二、核心知识点

## 5.1 存储体系概述

bit是构成存储器的最小单位，Byte是数据存储的基本单位。

存储单元地址是内存单元的唯一标识。

存储器基本操作是读和写。

存储体系的矛盾是容量、速度、成本三者难以同时最优，因此需要层次结构。

## 5.2 存储器分类

| 分类角度 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 介质 | 半导体、磁表面、光介质 | 主存多用半导体，外存多用磁/光介质 |
| 存取方式 | RAM、SAM、CAM | 随机、顺序、按内容访问 |
| 读写功能 | ROM、读写存储器 | ROM只读或少写，RAM可读写 |
| 保持性 | 易失性、非易失性 | RAM断电丢失，ROM/磁盘可保持 |
| 系统作用 | 主存、辅存 | 主存直接供CPU访问，辅存长期保存 |

## 5.3 主存储器与CPU连接

主存通过地址线、数据线和控制线与CPU连接。

地址线根数决定可寻址单元数，数据线宽度影响一次传送的数据位数。

存储芯片扩展包括位扩展和字扩展：位扩展增加字长，字扩展增加地址空间。

片选信号用于确定当前访问哪个存储芯片。

## 5.4 高速存储器

SRAM速度快、成本高、集成度低，常用于Cache。

DRAM集成度高、成本低、需刷新，常用于主存。

多体交叉存储器通过多个存储体并行/交叉访问，提高连续访问带宽。

## 5.5 Cache高速缓冲存储器

Cache利用程序局部性原理：时间局部性和空间局部性。

Cache命中时直接从Cache取数据，未命中时从主存调入块。

映射方式包括直接映射、全相联映射、组相联映射。

替换算法常见有FIFO、LRU、随机替换等。

写策略包括写直达和写回；写分配和非写分配决定写未命中时是否装入Cache。

## 5.6 虚拟存储器

虚拟存储器把辅存和主存结合起来，为程序提供比实际主存更大的逻辑地址空间。

地址转换把虚拟地址映射为物理地址，常通过页表和TLB加速。

页式管理把地址空间划分为固定大小页面，段式管理按逻辑模块划分。

缺页时由操作系统把所需页面从外存调入主存。

## 5.7 外存与存储保护

外存用于长期保存程序和数据，典型设备有磁盘、固态硬盘、光盘等。

磁盘性能关注寻道时间、旋转延迟、传输时间。

存储保护用于防止程序越界访问、非法读写和破坏系统区。

现代系统常通过权限位、段页机制、保护模式等实现保护。

# 三、必须背下来的结构与公式

存储容量 = 存储单元个数 × 存储字长。

1K=2^10，1M=2^20，1G=2^30，1T=2^40。

SRAM用于Cache，DRAM用于主存。

Cache三种映射：直接、全相联、组相联。

程序局部性：时间局部性、空间局部性。

虚拟地址需要经过地址转换才能得到物理地址。

# 四、考试/笔试高频点

容量计算：由地址线、数据线、芯片规格求存储容量和芯片数。

辨析题：SRAM与DRAM、RAM与ROM、主存与辅存。

Cache题：给定地址判断块号、组号、标记位。

简答题：为什么Cache能提高速度。

虚拟存储题：虚拟地址、物理地址、页表、TLB的关系。

# 五、一句话收束

第5章的本质是用“层次化缓存思想”缓解速度、容量和成本矛盾：越靠近CPU越快越贵越小，越远离CPU越慢越便宜越大。