# 第7章 控制器 重点总结

《计算机组成原理与系统结构》课件重点梳理版

资料来源：第7章课件.pdf。本文按“考试高频概念 + 后续章节会反复用到的主线 + 典型计算/辨析点”整理，适合课前预习、期末速记和笔试复习。

# 一、本章主线

本章回答“CPU如何按指令一步步控制硬件动作”。控制器不是执行运算的部件，而是根据指令、状态和时序产生控制信号，驱动取指、译码、执行、访存、写回。重点是CPU基本功能、数据通路、时序系统、硬布线控制器和微程序控制器。

主线可压缩为：CPU功能 -> 存储器结构 -> 指令执行阶段 -> 数据通路 -> 时序控制 -> 控制器设计。

# 二、核心知识点

## 7.1 CPU基本功能

指令控制：保证指令按程序规定顺序执行。

操作控制：产生完成各微操作所需的控制信号。

时间控制：按时序安排各操作的先后。

数据加工：通过运算器完成算术和逻辑处理。

CPU从本质上看是一个复杂的有限状态机。

## 7.2 冯·诺依曼结构与哈佛结构

| 结构 | 特点 | 典型影响 |
| --- | --- | --- |
| 冯·诺依曼结构 | 程序和数据共用存储器和总线 | 结构简单，但取指和访存可能冲突 |
| 哈佛结构 | 程序存储器和数据存储器分开 | 可并行取指和访存，常见于嵌入式/改进结构 |
| 现代改进结构 | 外部统一地址空间，内部指令Cache和数据Cache分离 | 兼顾编程统一性和性能 |

## 7.3 指令执行过程

取指阶段：PC给出指令地址，从存储器取出指令送入IR，PC更新。

译码阶段：分析操作码、寻址方式、寄存器字段等。

执行阶段：根据指令类型完成ALU运算、访存、转移或写回。

在流水线中，执行阶段可进一步拆分为IF、ID、EX、MEM、WB等阶段。

## 7.4 数据通路

数据通路由寄存器组、ALU、存储器接口、总线、多路选择器和控制信号组成。

数据通路回答“数据从哪里来，到哪里去，中间经过什么部件”。

控制器回答“什么时候打开哪条通路，哪个部件执行什么操作”。

## 7.5 时序系统

时钟周期是控制动作的基本节拍。

机器周期通常对应一次相对完整的基本操作，如取指、访存等。

指令周期是一条指令从取指到执行完成所需时间。

单周期CPU一条指令一个长周期完成；多周期CPU把指令拆成多个短周期；流水线CPU让多条指令重叠执行。

## 7.6 硬布线控制器

硬布线控制器由组合逻辑和时序逻辑直接产生控制信号。

优点是速度快，适合RISC和指令格式规整的处理器。

缺点是设计和修改困难，指令复杂时逻辑庞大。

## 7.7 微程序控制器

微程序控制把控制信号编码成微指令，微指令组成微程序。

一条机器指令对应一段微程序，由控制存储器顺序取出微指令执行。

优点是结构规整、易修改、适合复杂指令；缺点是速度通常慢于硬布线控制。

# 三、必须背下来的结构与公式

CPU四类基本控制：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工。

指令执行阶段：取指、译码、执行；流水线常拆为IF、ID、EX、MEM、WB。

指令周期、机器周期、时钟周期的层次关系。

硬布线控制：快但难改。微程序控制：灵活但较慢。

控制器 + 数据通路共同构成CPU核心。

# 四、考试/笔试高频点

概念题：CPU为什么可看作有限状态机。

流程题：说明一条指令从取指到执行的全过程。

比较题：冯·诺依曼结构和哈佛结构区别。

比较题：单周期、多周期、流水线CPU区别。

简答题：硬布线控制器与微程序控制器优缺点。

# 五、一句话收束

第7章的本质是把“执行一条指令”拆成一串微操作，再由时序和控制信号把数据通路一步步打开。