# 第8章 RISC-V与ARM模型机设计实例 重点总结

《计算机组成原理与系统结构》课件重点梳理版

资料来源：第8章课件.pdf。本文按“考试高频概念 + 后续章节会反复用到的主线 + 典型计算/辨析点”整理，适合课前预习、期末速记和笔试复习。

# 一、本章主线

本章把前面学过的信息表示、指令系统、运算器、存储器、控制器串起来，用RISC-V和ARM模型机展示“如何真正设计一台简化CPU”。重点不是背全部指令，而是理解目标指令集、数据通路、控制信号和指令执行过程之间的对应关系。

主线可压缩为：确定目标指令集 -> 确定系统结构 -> 设计数据通路 -> 分析各类指令执行流程 -> 设计控制单元。

# 二、核心知识点

## 8.1 RISC-V模型机目标指令集

课件选取RV32I核心指令子集作为模型机目标，包含算术逻辑、传送、访存和转移类指令。

典型格式包括R型、I型、S型、B型、U型、J型。

R型多用于寄存器-寄存器运算；I型用于立即数运算、load、jalr等；S型用于store；B型用于条件分支；U型用于高位立即数；J型用于跳转。

## 8.2 指令执行过程与五阶段思想

| 阶段 | 含义 | 典型动作 |
| --- | --- | --- |
| IF | 取指 | PC取指令，PC+4 |
| ID | 译码/读寄存器 | 解析字段，读rs1/rs2，立即数扩展 |
| EX | 执行/地址计算 | ALU运算、比较、计算有效地址/分支目标 |
| MEM | 访存 | load读数据，store写数据 |
| WB | 写回 | ALU结果或存储器数据写回rd |

## 8.3 运算与传送指令数据通路

add、sub、and、or等R型指令：读rs1和rs2 -> ALU运算 -> 写回rd。

addi、ori等I型立即数指令：读rs1 -> 立即数符号扩展 -> ALU运算 -> 写回rd。

lui等U型指令：立即数高位装入 -> 写回rd。

## 8.4 访存指令数据通路

load指令：rs1 + 符号扩展立即数得到有效地址 -> 读数据存储器 -> 写回rd。

store指令：rs1 + 符号扩展立即数得到有效地址 -> 把rs2内容写入数据存储器。

访存类指令体现RISC的Load/Store思想：只有load/store直接访问存储器，普通运算在寄存器之间进行。

## 8.5 转移类指令数据通路

条件分支如beq：比较rs1和rs2，若满足条件，则PC = PC + 分支偏移；否则PC = PC + 4。

jal：保存返回地址PC+4到rd，并跳转到目标地址。

jalr：保存PC+4到rd，目标地址通常由rs1 + offset得到。

转移指令的关键是同时处理“比较/目标地址计算/PC选择”。

## 8.6 控制单元设计

控制单元根据opcode、funct3、funct7等字段产生控制信号。

常见控制信号包括寄存器写使能、ALU操作选择、立即数类型选择、存储器读写、写回数据选择、PC选择等。

硬布线控制适合RISC-V这类格式规整、指令简单的模型机。

## 8.7 ARM模型机设计

ARM模型机同样围绕目标指令集、寄存器、数据通路和控制信号设计。

ARM强调嵌入式应用和高效指令执行，常具有条件执行、灵活移位寻址等特点。

与RISC-V对比时，重点看“指令格式和控制逻辑如何影响数据通路复杂度”。

# 三、必须背下来的结构与公式

RISC-V常见格式：R、I、S、B、U、J。

五阶段：IF、ID、EX、MEM、WB。

R型：读rs1/rs2 -> ALU -> 写rd。

load：算地址 -> 读存储器 -> 写rd。store：算地址 -> 写存储器。

branch/jump的核心是PC选择。

控制信号由指令字段译码产生。

# 四、考试/笔试高频点

流程题：给出一条RISC-V指令，说明它经过哪些数据通路。

结构题：五阶段流水线每阶段做什么。

辨析题：load和store的数据通路差别。

控制题：某类指令需要哪些控制信号。

综合题：为什么RISC-V适合教学CPU设计。

# 五、一句话收束

第8章的本质是一次综合设计训练：每条指令都要回答读哪些寄存器、ALU做什么、是否访存、写回什么、PC如何更新。